生态环保部2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查第二轮涉及我县环境问题公示

2018年9月3日至9月16日，生态环保部蓝天保卫战重点区域强化督查组对我县进行督查，发现我县在工业企业污染防治、“散乱污”企业整治、VOCs综合治理、扬尘管控等方面6个突出环境问题，具体情况如下：

| 编号 | 检查时间 | 城市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-07-315 | 9月15日 | 洛阳市 | 孟津县 | 孟津县麻屯镇 | 河南新嘉华包装有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 未落实VOCs整治要求 | 该企业主要从事编织袋生产，检查时发现，该企业挤出分切、圆织、覆膜工段正在生产，边角料回收造粒工段设备有余温临时停产，印刷工段不在生产，存在问题：挤出工段滤网露天焚烧，现场有焚烧痕迹及待焚烧滤网。挤出废料、不合格品等未按照环评批复要求收集后定期外售，擅自对建设造粒工段对废料进行处理。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 10月20日 |
| HN-07-316 | 9月10日 | 洛阳市 | 孟津县 | 洛阳飞机场工业园区（孟津县麻屯） | 孟津县胜华金属机械有限公司 | 河南省洛阳市孟津县隆华大道 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业未在生产，现场中频感应炉、铁水包有余温，查阅现场中频炉边化验单及化验室生产记录，该公司9月9日正常生产，属避高峰电价停产，存在问题：1.铸造用砂冷却系统配套的布袋除尘器不正常运行，现场除尘器布袋脱落，地坪、设备有明显积灰；2.当地环保部门于2018年9月8日已对该企业下发了责令改正决定书（孟环责改〔2018〕第1088号），要求立即停止“浇铸过程中产生的挥发性有机物废气未安装配套污染防治设施”的违法行为，但实际该公司并未执行。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 10月20日 |
| HN-07-317 | 9月8日 | 洛阳市 | 孟津县 | 朝阳镇 | 310国道南洛吉快速路东工地 | 中国河南省洛阳市孟津县S243(洛吉快速通道) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该工地正在施工，存在问题：土方大量露天堆放，防尘覆盖率不足50%。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 9月30日 |
| HN-07-318 | 9月5日 | 洛阳市 | 孟津县 | 上古村006乡道东侧 | 上古村南侧无名碎石制砖作坊 | 中国河南省洛阳市孟津县G30（连霍高速） | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业停产待拆，占地大于10000平方米，大量物料露天堆放，覆盖面积不足50%。 | 现场检查时，该企业停产待拆，占地大于10000平方米，大量物料露天堆放，覆盖面积不足50%。 | 9月30日 |
| HN-07-319 | 9月5日 | 洛阳市 | 孟津县 | 洛阳市孟津县平乐镇平乐村 | 平乐镇平乐村新310国道北侧无名喷漆作坊 | 河南省洛阳市孟津县G310 | 未落实VOCs整治要求 | 该企业无环保手续，检查时，正在露天进行路灯杆补漆作业，车间内喷漆、烘干工序未安装VOCs收集处理设施。 | 该企业无环保手续，检查时，正在露天进行路灯杆补漆作业，车间内喷漆、烘干工序未安装VOCs收集处理设施。 | 10月20日 |
| HN-07-320 | 9月4日 | 洛阳市 | 孟津县 | 洛阳市孟津县平乐镇 | 洛阳中铁强力机械有限公司 | 河南省洛阳市孟津县送平线 | 治污设施不正常运行 | 该公司主要从事隧道设备、液压配件生产，检查时机加工车间生产正常，喷漆车间不在生产。喷漆废气通过活性炭吸附装置处理后经15米烟排放。现场拆解该活性碳吸附装置、查看滤棉活性炭堆放场所并查阅相关台账资料，发现如下问题：1.批建不符：2016年该公司现状环境影响评估报告及企业承诺书中明确喷漆工段使用水性涂料。现场检查时企业使用油性涂料及有机溶剂稀释剂。2.废气设施不正常运行：活性炭吸附装置前道滤棉已堵塞，且两个滤棉安装位仅安装了一块过滤棉。危废仓库内库存废滤棉仅约10块、废活性炭仅约1吨。根据企业提供的危废台帐，自2017年6月至今油漆桶周产生量约25个（15升装），估算喷漆生产至今油漆量使用20吨以上，与活性炭使用量严重不匹配。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 10月20日 |